沂河院区门楣参考数值

| 项目名称 | 具体规格 | 材质详情 | 数量 | 单位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正面结构 | 16.8 米 ×1.8 米 | 1. 铝塑板：选用防火等级 B1 级产品，表面平整、无划痕、无气泡，粘贴采用环保型结构胶，粘贴牢固无脱落风险；2. 方管架子：30mm×50mm 热镀锌方管，壁厚 2.0mm，热镀锌处理（防锈防腐），焊接固定，表面防锈处理，方管间距≤60cm，保证结构稳定性 | 30.24 | ㎡ | 用于主体正面装饰及支撑，方管架子间距建议≤60cm，保证结构稳定性。 |
| 上面结构 | 1.2 米 ×16.8 米 | 1. 铝塑板：同正面结构材质标准；2. 钢结构架子：25mm×40mm 热镀锌方管，壁厚 1.8mm，热镀锌处理，螺栓连接，需做防水加固处理，防止雨水渗透 | 20.16 | ㎡ | 顶部覆盖结构，架子需做防水加固处理，防止雨水渗透。 |
| 底面结构 | 2.8 米 ×16.8 米 | 1. 铝塑板：同正面结构材质标准；2. 钢结构架子：40mm×60mm 热镀锌方管，壁厚 2.5mm，热镀锌处理，焊接 + 螺栓双重固定，方管间距≤50cm，满足承载需求 | 47.08 | ㎡ | 底部承重结构，架子间距建议≤50cm，需满足承载铝塑板及可能的附属设备重量。 |
| 侧面结构 | 1.2 米 ×1.8 米 | 1. 铝塑板：同正面结构材质标准；2. 钢结构架子：25mm×25mm 热镀锌方管，壁厚 1.5mm，热镀锌处理，焊接固定，与其他结构无缝衔接 | 2.16 | ㎡ | 侧面封闭及装饰，架子需与正面、上面、底面结构无缝衔接 |
| 不锈钢箱体亚克力发光字 | 单个字规格 0.9 米（高 × 宽），共 13 个 | 1. 不锈钢箱体：标准 1.2mm 厚 304 不锈钢，激光切割成型，无缝焊接，表面拉丝处理，背部预留检修口；2. 亚克力面板：5mm 厚高透亚克力，颜色与医院视觉体系匹配，无划痕、无雾影；3. 光源：蓝景 LED 灯带，显色指数≥85，亮度均匀，使用寿命≥50000 小时，防水等级 IP65；4. 其他：内置驱动电源（带过载保护功能），线路整理规范，接线符合电气安全标准，配备接地保护；5. 无边工艺：采用无缝包边设计，边缘光滑无毛刺，整体观感简洁大气 | 11.7 | ㎡ | 1. 发光字安装于正面结构指定位置，间距均匀，水平垂直度误差≤2mm；2. 箱体背部预留检修口，方便后期维护；3. 接线符合电气安全标准，配备接地保护。 |

备注说明

1、材质补充：所有钢结构架子均采用热镀锌材质，可有效防锈防腐，延长使用寿命；铝塑板选用防火等级 B1 级产品，符合消防安全要求。

2、规格细化：尺寸均为实际施工净尺寸，不含损耗；发光字 “0.9 米” 为单个字的基准尺寸，若涉及异形字（如医院名称中特殊字体），将按同等面积换算。

3、施工要求：所有结构连接点需做防腐处理，铝塑板粘贴采用环保型结构胶，确保粘贴牢固无脱落风险；发光字安装需保证表面平整，无翘边、漏光现象。

4、数量说明：数量为面积计算结果（长 × 宽），最终结算以实际施工面积为准，误差率不超过 ±3%。